Санкт-Петербургский Политехнический институт Петра Великого

Институт электроники и телекоммуникаций

Высшая школа прикладной физики и космических технологий

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1

по дисциплине

«Многоканальные цифровые системы передачи»

«Реализация системы пакетной передачи данных»

выполнил

студент гр. 4941102/50101						А. С. Васильев

преподаватель

доцент ВШПФиКТ, к.т.н.						И. И. Лавренюк

Санкт-Петербург

2025

Целью работы является реализация системы пакетной передачи данных в среде MATLAB.

Параметры системы передачи данных:

- Битовая скорость – 100000 бит/с;

- Символьная скорость – 500000 сим/с;

- Модуляция – QPSK;

- Форма импульса: RRC, beta = 0.5.

В качестве передаваемого сообщения выбрана книга. Была выполнена имитация работы кодера источника путём создания .zip архива с максимальной степенью сжатия. Размер сообщения после сжатия – 364728 байт.

Определим структуру пакета. Пакет содержит следующие поля:

- Преамбула (127 символов);

- Общее число передаваемых пакетов (14 бит);

- Номер текущего передаваемого пакета (14 бит);

- Число передаваемых информационных бит в пакете (10 бит);

- Полезные данные (1024 бит);

- CRC (16 бит).

Формирование сигнала на передачу происходит следующим образом:

- Исходя из размера сообщения вычисляется число передаваемых пакетов;

- Передаваемое сообщение разбивается на группы по 1024 бит. Если размер сообщения не кратен 1024 бит, то сообщение дополняется нулями;

- Каждая группа нумеруется в порядке их следования, после чего для выполняется формирование модуляционных символов соответствующих пакетов;

- Модуляционные символы всех пакетов объединяются в единую последовательность, которая затем пропускается через формирующий фильтр для создания непрерывного сигнала.

Формирование модуляционных символов i-го пакета выполняется следующим образом:

- Из значения общего числа передаваемых пакетов вычитается единица, после чего получившееся число переводится в двоичный формат. Аналогичные действия выполняются со значениями номера текущего пакета и числа информационных бит, передаваемых в пакете;

- Получившиеся поля объединяются в единую битовую последовательность согласно структуре пакета;

- Выполняется скремблирование последовательности путём поэлементного сложения с элементами m-последовательности длиной 2047;

- Вычисляется и в конце последовательности добавляется CRC16;

- Выполняется отображение бит на элементы сигнального созвездия.

В результате выполнения лабораторной работы был сформирован сигнал для передачи через SDR.